Examen parcial 2

Álvaro Martín Romero

# Índice

Misión 1: Reconexión en la Base Eco (Hoth) – Direccionamiento IP y Subredes

Misión 2: Sabiduría de Yoda – Algoritmos de Enrutamiento y Rutas

Misión 3: Los Nombres del Holonet – DNS y Resolución de Nombres

Misión 4: “Es una trampa… de protocolos!” – TCP vs UDP en las transmisiones

Misión 5: Comunicación Segura o lado oscuro – Criptografía y Seguridad de la Red

## Misión 1: Reconexión en la Base Eco (Hoth) – Direccionamiento IP y Subredes

Paso 1: Identificar necesidades de hosts por subred

| Departamento | Hosts requeridos | Tamaño mínimo de subred | Hosts útiles |
| --- | --- | --- | --- |
| Comando Central | 50 | /26 | 62 |
| Defensa Perimetral | 30 | /27 | 30 |
| Centro Médico | 20 | /27 | 30 |
| Hangar y Taller | 14 | /28 | 14 |
| Enlace Troncal (antena) | 2 | /30 | 2 |

Se ordenan de mayor a menor requerimiento para asignar las subredes más grandes primero.

Paso 2: Asignación de subredes

Red base: 172.16.0.0/24

Rango total: 172.16.0.0 - 172.16.0.255
Direcciones disponibles: 256

🔹 1. Comando Central (~50 hosts)

- Subred: 172.16.0.0/26

- Rango de hosts: 172.16.0.1 – 172.16.0.62

- Broadcast: 172.16.0.63

- Hosts útiles: 62

🔹 2. Defensa Perimetral (~30 hosts)

- Subred: 172.16.0.64/27

- Rango de hosts: 172.16.0.65 – 172.16.0.94

- Broadcast: 172.16.0.95

- Hosts útiles: 30

🔹 3. Centro Médico (~20 hosts)

- Subred: 172.16.0.96/27

- Rango de hosts: 172.16.0.97 – 172.16.0.126

- Broadcast: 172.16.0.127

- Hosts útiles: 30

🔹 4. Hangar y Taller (~14 hosts)

- Subred: 172.16.0.128/28

- Rango de hosts: 172.16.0.129 – 172.16.0.142

- Broadcast: 172.16.0.143

- Hosts útiles: 14

🔹 5. Enlace Troncal Interplanetario (2 hosts)

- Subred: 172.16.0.144/30

- Rango de hosts: 172.16.0.145 – 172.16.0.146

- Broadcast: 172.16.0.147

- Hosts útiles: 2

Resumen Final del Plan de Direccionamiento

| Subred | Dirección de red | Máscara CIDR | Rango de hosts | Broadcast | Hosts útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando Central | 172.16.0.0 | /26 | 172.16.0.1 – 172.16.0.62 | 172.16.0.63 | 62 |
| Defensa Perimetral | 172.16.0.64 | /27 | 172.16.0.65 – 172.16.0.94 | 172.16.0.95 | 30 |
| Centro Médico | 172.16.0.96 | /27 | 172.16.0.97 – 172.16.0.126 | 172.16.0.127 | 30 |
| Hangar y Taller | 172.16.0.128 | /28 | 172.16.0.129 – 172.16.0.142 | 172.16.0.143 | 14 |
| Enlace Troncal (antena) | 172.16.0.144 | /30 | 172.16.0.145 – 172.16.0.146 | 172.16.0.147 | 2 |

Observaciones

- Aún quedan direcciones sin usar desde 172.16.0.148 a 172.16.0.255 para futuras expansiones o enlaces secundarios.

- Cada subred fue ajustada con precisión para minimizar desperdicio de IPs.

- El enlace troncal /30 es perfecto para conectar dos interfaces de routers.

## Misión 2: Sabiduría de Yoda – Algoritmos de Enrutamiento y Rutas

Diferencias entre Enrutamiento Estático y Dinámico

| Característica | Enrutamiento Estático | Enrutamiento Dinámico |
| --- | --- | --- |
| Configuración | Manual: el administrador define todas las rutas a mano | Automática: los routers intercambian información entre ellos |
| Adaptabilidad | No se adapta a cambios automáticamente | Se ajusta ante cambios en la topología |
| Escalabilidad | Difícil de escalar en redes grandes o en expansión galáctica | Adecuado para redes medianas y grandes |
| Recurso del sistema | Requiere pocos recursos del router | Consume CPU, memoria y ancho de banda |
| Seguridad y control | Mayor control, menor riesgo de rutas erróneas | Menor control directo, aunque más flexible |
| Ejemplo de uso | Rutas de respaldo, enlaces simples o específicos | Redes empresariales, campus, infraestructura crítica |
| Ejemplo de reacción ante caída | No responde: ruta se mantiene aunque el destino esté inactivo | Recalcula rutas alternativas automáticamente |

Enrutamiento Dinámico: Protocolo Ejemplo – OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo dinámico de estado de enlace que:

- Calcula la ruta más corta con el algoritmo de Dijkstra.

- Divide la red en áreas (como sectores galácticos).

- Es más rápido y eficiente que protocolos más antiguos como RIP.

- Detecta cambios y actualiza solo lo necesario, sin reenviar toda la tabla.

Vector de Distancia vs Estado de Enlace

| Enfoque | Vector de Distancia (ej: RIP) | Estado de Enlace (ej: OSPF) |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento | Cada router dice a sus vecinos qué rutas conoce y a qué distancia | Cada router comparte el "mapa" completo de su entorno local |
| Convergencia | Lenta (puede tardar en adaptarse a cambios) | Rápida y precisa |
| Consumo de red | Menor, pero menos eficiente en redes grandes | Mayor al inicio, pero más optimizado a largo plazo |
| Precisión de rutas | Menor: solo conoce "lo que le dicen" | Mayor: calcula rutas óptimas con toda la información de la red |
| Escalabilidad | Limitada (máx. 15 saltos en RIP) | Alta (ideal para redes grandes como la HoloRed rebelde) |

¿Cuál elegir?

- Usa enrutamiento estático si:

  - La red es pequeña o no cambia frecuentemente.

  - Necesitas control absoluto.

  - Hay enlaces dedicados y específicos, como hacia una base secreta rebelde.

- Usa enrutamiento dinámico si:

  - La red es grande o sufre cambios regulares.

  - Necesitas resiliencia y adaptación.

  - La flota se mueve de planeta en planeta y las rutas deben actualizarse automáticamente.

## Misión 3: Los Nombres del Holonet – DNS y Resolución de Nombres

¿Qué es el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)?

El DNS (Domain Name System) es como la agenda galáctica de contactos de la red. Traduce nombres legibles por humanos (como holonet.rebelion.org) en direcciones IP (como 172.16.23.5) que las computadoras pueden entender y utilizar para comunicarse.

Sin DNS, deberías recordar y teclear direcciones IP para cada planeta, estación o nodo. Como intentar llamar a un droide por su número de serie en lugar de su nombre.

¿Cómo funciona la resolución de nombres?

Cuando un terminal rebelde intenta contactar a holonet.rebelion.org, sigue este proceso:

1. Consulta del Cliente

El dispositivo (ej. una consola en Home One) pregunta:
"¿Cuál es la IP de holonet.rebelion.org?"

2. Revisión local (caché/DNS local)

Primero revisa si ya conoce la IP (en su caché). Si no...

3. Petición al Servidor DNS

El dispositivo contacta a un servidor DNS (como un droide traductor de nombres) configurado en su red (a menudo un servidor local rebelde o uno externo confiable).

4. Resolución jerárquica

Si ese servidor no tiene la respuesta, consulta a otros servidores en esta secuencia:

- Root servers (nivel galáctico)

- Servidores TLD (.org, .net, etc.)

- Servidores autoritativos (quienes tienen los registros finales de rebelion.org)

5. Respuesta y uso

El servidor responde con la IP asociada, por ejemplo:
"holonet.rebelion.org = 172.16.23.5"

Esa IP es usada para establecer conexión.

¿Qué es un registro DNS?

Un registro DNS es una entrada específica que relaciona un nombre con información. Algunos tipos:

| Tipo de Registro | Función | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| A | Traduce nombre a IP IPv4 | holonet.rebelion.org → 172.16.23.5 |
| AAAA | Traduce nombre a IP IPv6 | base.echo → 2001:db8::1234 |
| CNAME | Alias de otro nombre | status.rebelion.org → holonet.rebelion.org |
| MX | Dirección del servidor de correo | mail.rebelion.org |

¿Qué pasa si el servidor DNS no está disponible?

Si el servidor DNS falla o está mal configurado:

- Los nombres no pueden resolverse → dispositivos no saben a qué IP conectarse.

- Servicios como web, correo o SSH por nombre dejan de funcionar.

- Aún puedes comunicarte usando IPs directamente, pero eso es poco práctico (¿recordarías todas las IPs rebeldes?).

Para la Alianza, perder el DNS es como perder la Holored: sin él, la flota no puede coordinarse.

Ejemplo rebelde completo

Nombre: holonet.rebelion.org

Registro A: 172.16.23.5

Cuando Home One intenta conectarse a holonet.rebelion.org, consulta al servidor DNS rebelde local, recibe la IP 172.16.23.5, y establece comunicación con el nodo de la HoloRed. Misión cumplida.

## Misión 4: “Es una trampa… de protocolos!” – TCP vs UDP en las transmisiones

TCP vs UDP – Dos caminos de la Fuerza (de transmisión)

| Característica | TCP (Transmission Control Protocol) | UDP (User Datagram Protocol) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de conexión | Orientado a conexión | No orientado a conexión |
| Fiabilidad | Alta: garantiza entrega completa y en orden | Baja: no garantiza entrega ni orden |
| Control de flujo | Sí | No |
| Control de congestión | Sí | No |
| Orden de los datos | Asegurado | No garantizado |
| Velocidad | Menor (por los controles y confirmaciones) | Mayor (sin controles ni confirmaciones) |
| Sobrecarga (overhead) | Alta | Baja |
| Uso típico | Transferencia segura de datos importantes | Comunicación rápida y ligera |

TCP: El Protocolo Jedi – Preciso y confiable

¿Por qué se considera confiable?

- TCP establece una conexión (proceso three-way handshake).

- Usa números de secuencia para ordenar los datos.

- Exige confirmaciones (ACKs): si un paquete no llega, se retransmite.

- Controla la congestión y adapta la velocidad para no saturar la red.

Ejemplos en la Galaxia:

- Transferencia de los planos de la Estrella de la Muerte → deben llegar completos y sin errores.

- Correos rebeldes entre bases (SMTP/IMAP).

- Comando y control desde Home One (por ejemplo, configuración remota por SSH).

- Recuperación de datos en R2-D2 vía FTP o HTTP.

UDP: El Protocolo Caza Estelar – Rápido y directo

¿Por qué es más rápido?

- UDP no establece conexión previa: simplemente envía los datos.

- No hay confirmaciones, ni reintentos, ni verificación de orden.

- Esto reduce latencia, ideal cuando lo más importante es la velocidad.

Ejemplos en la Galaxia:

- Stream de vídeo desde una X-Wing → si se pierde un fotograma, no importa: el vídeo sigue.

- Coordenadas de combate en tiempo real entre cazas → mejor perder una que llegar tarde.

- Señales de navegación o radar activo (como sonar galáctico).

- Juegos en red simulados o entrenamiento rebelde (multijugador).

¿Qué implican estas diferencias?

| Pregunta | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué pasa si se pierde un paquete? | Se retransmite automáticamente | Se pierde para siempre |
| ¿Y si llegan fuera de orden? | Se reordena | Se entregan como llegan (sin corrección) |
| ¿Y si hay congestión en la red? | Reduce velocidad para evitar más problemas | Sigue enviando igual (puede saturar más) |
| ¿Qué prefieres para una transmisión crítica? | Seguridad (TCP) | Velocidad (UDP) si la pérdida es tolerable |

## Misión 5: Comunicación Segura o lado oscuro – Criptografía y Seguridad de la Red

Cifrado Simétrico vs Asimétrico – Dos filosofías del cifrado rebelde

1. Cifrado Simétrico – Una sola clave compartida

Ejemplo galáctico: Leia y Luke comparten la frase clave “YodaSabeMás” para cifrar y descifrar sus holomensajes.

- Usa una misma clave secreta para cifrar y descifrar.

- Rápido y eficiente, ideal para grandes volúmenes de datos.

- Problema: la clave debe compartirse de forma segura, lo cual puede ser arriesgado si la red es vulnerable.

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Rápido y con poca carga de CPU | Requiere canal seguro para compartir la clave |
| Ideal para datos continuos | Si se filtra la clave, toda la comunicación se compromete |

Protocolos comunes: AES, DES, ChaCha20

2. Cifrado Asimétrico – Par de claves: pública y privada

Ejemplo galáctico: La base rebelde en Yavin IV quiere enviar un mensaje secreto a un nuevo aliado sin conocerlo antes. Usa la clave pública del aliado para cifrar el mensaje. Solo el aliado podrá descifrarlo con su clave privada.

- Se usa una clave pública para cifrar, y una clave privada (única, secreta) para descifrar.

- No es necesario intercambiar claves secretas antes.

- Más lento que el simétrico, pero ideal para establecer comunicaciones seguras iniciales.

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| No necesita compartir secretos | Más lento y consume más recursos |
| Permite autenticación y firma | No ideal para cifrado de grandes volúmenes |

Protocolos comunes: RSA, ECC (criptografía de curva elíptica), Diffie-Hellman

Autenticación y No Repudio – La Fuerza del mensaje verdadero

Autenticación

- Permite verificar la identidad del emisor.

- Ejemplo: Luke firma digitalmente un mensaje → Leia puede estar segura de que lo envió él y no un Sith impostor.

No repudio

- El emisor no puede negar que envió el mensaje.

- Ejemplo: Si Mon Mothma firma digitalmente una orden de ataque, no puede decir después que no la envió.

Estas propiedades se logran con firmas digitales, basadas en criptografía asimétrica y hashes (como SHA-256).

Seguridad en Administración Remota

Telnet

- Envía datos en texto plano, incluyendo contraseñas.

- Cualquier espía puede interceptar y leer los datos.

SSH (Secure Shell)

- Usa cifrado fuerte (normalmente asimétrico para establecer conexión y luego simétrico para la sesión).

- Protege la autenticación, los comandos y la transferencia de archivos.

- Ideal para administrar routers, servidores o droides desde bases remotas.

Ejemplo Final: Comunicación Segura Rebelde

Supón que la Alianza quiere contactar con un nuevo planeta aliado (como Lothal):

- El aliado publica su clave pública.

- La Alianza cifra un mensaje con esa clave y lo envía.

- Solo el destinatario puede descifrarlo con su clave privada.

- La Alianza firma el mensaje con su clave privada → el aliado puede verificarla con la clave pública rebelde.

- El mensaje es secreto, auténtico y confiable. ¡El Imperio no puede leerlo!